予防規程

（顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所用）

（会社名）

（給油取扱所名）

給油取扱所予防規程

第１章　総　　則

(目的)

第1条　この規程は、消防法第１４条の２に基づき、　　　　　　　　給油所（以下「当所」という。）における危険物の取扱い作業その他保安管理に関する必要な事項について定め、もって火災及び危険物の流出等の災害を防止するとともに、震災等の災害による被害を軽減することを目的とする。

（適用範囲）

第2条　この規程は、当所の全般及び当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。

（遵守義務）

第3条　当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務）

第4条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第5条　この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。

２　規程の変更を行ったときは、天草広域連合長に変更の申請をして認可を受けなければならない。

第２章　保安の役割分担

（組織）

第６条　当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、次のとおり保安の役割分担を定めなければならない。

所　　長　　　　　　　危険物保安監督者　　　危険物取扱者　　　従業員

（氏名　　　　　　　）　　（氏名　　　　　　　）

職務代行者（別添、免状（写）参照）

（氏名　　　　　　　）

２　所長は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により、不在

となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中か

ら指定しておかなければならない。

３　危険物保安監督者、危険物保安監督者の職務を代行する者（以下「職務代行者」と言う。）及び危険物取扱者の氏名並びに在、不在の別を給油取扱所の見やすい場所に掲示しなければならない。

（所長の責務）

第７条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより保安の維持の確保に努めなければならない。

２　危険物保安監督者は、一時的に不在になる場合は、災害発生時の対応等の必要事項を従業員に指示しておかなければならない。

３　危険物保安監督者は、営業中又は、営業終了時において、施設を巡回し異常の有無を確認しなければならない。

（危険物取扱者の職務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取り扱い作業の安全を確保しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第10条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物の取扱い作業及び危険物施設の維持管理に努めなければならない。

（監視者の職務）

第10条の2　監視者は、第１１条の２の定めるところにより、顧客自らの給油作業又は容器への詰め替え作業（以下、「顧客の給油作業等」という｡）を監視し、

及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示等（以下、「監視等」という｡）を行わなければならない｡

２　監視等は、乙種第４類又は甲種の危険物取扱者免状所有者が行わなければならない。

３　同時に複数の従業員により前項の監視等を行う場合には、そのうち１名を乙種第４類又は甲種の危険物取扱者免状所有者とし、他の者はその者の指揮下で監視等を行わなければならない｡

４　監視者はタブレット端末等（可搬式制御機器）を使用する場合は、次の点に留意しなければならない。

(1)　操作は、顧客を直接的に視認・指示が出来る場所で行う。

(2)　落下防止措置を講ずること。（肩掛け紐付きカバー等）

(3)　危険物の取扱い作業中の者が同時に操作を行わない。

(4)　火災や危険物の流出事故が発生した場合は、直ちに使用を中止し、安全が確認されるまでの間は使用しない。

５　監視者は、設備等を熟知しておかなければならない。

６　監視等を行う危険物取扱者等の氏名等は見やすい箇所に掲示しなければならない｡

第３章　危険物保安監督者不在時の職務代行者

（危険物保安監督者不在時の職務代行者）

第11条　危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事故等により不在となる場合に備え、危険物取扱者であって、保安の監督にかかる職務を実施し得る立場にある者の中から、職務代行者をあらかじめ指定し、保安監督業務に間隙を生じない体制とする。

２　職務代行者の指定にあたっては、その職務及び責任の範囲を明確にしておく。

３　危険物保安監督者が職務代行者に保安監督の職務を引き継ぐとき(職務代行者同士が引き継ぐ場合を含む)は、引継ぎ簿等を活用して職務に必要な事項が、確実に伝達されるように努める。

４　職務代行者は、危険物保安監督者の不在時には保安監督者の職務を確実に遂行する。

５　前項の職務代行者が不在となる場合は、営業を休止する等の措置を講じる。

第４章　危険物の貯蔵および取扱の基準等

（貯蔵および取扱基準）

第12条　危険物を貯蔵し又は取り扱う場合においては消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)  危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会い、必要な指示を与え、作業を監視する。

(2)　危険物取扱者が不在となる場合は、給油業務を行わない。

(3)  従業員が給油又は注油を行うときは、必ず顧客等が求める油種を確認するとともに、その場所を離れない。

(4)  移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類、量及び受け入れタンクの残量を確認するとともに、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないように監視する。

(5)  前(4)において、可燃性蒸気回収装置を使用する場合は、回収ホースが移動タンク貯蔵所及び通気管に確実に接続されていることを確認する。

(6)  みだりな火気及び火花等を発生させるおそれのある機械器具等の使用禁止。

(7)  危険物を給油又は注油するときは、自動車等のエンジン停止を確認してから行う。

(8)　ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的等を確認し記録しなければならない。

(9)  危険物を容器に詰め替える場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に詰め替え、詰め替え済みの容器はその場所に放置しない。

(10)  給油又は注油、自動車の転回、地下貯蔵タンクへの危険物の注入の支障となるような物件は置かないものとし、給油取扱所内及びその周辺は常に整理整頓に努め、特に終業後の夜間については、放火されやすい不要な物件を放置しない。

(11)  喫煙は定められた場所において行い、終業後、吸殻は消火したことを確認した後に所定の場所に廃棄する。

(12)　休日、夜間等で給油作業を行わないときは、関係者以外のものの出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張する。

（顧客自らの給油作業等の取扱基準）

第12条の2　顧客に自ら自動車もしくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油もしくは軽油を容器に詰め替えさせる場合においては、消防法令及び別に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない｡

(1)　監視者は顧客の給油作業等を適切に監視する｡

(2)　監視者は顧客の給油作業等について必要な指示等を行う｡

ア　顧客が給油キャップを開放する際の静電気により、火災が発生した事案があることから、給油作業は必ず１人で行うこと。また、作業前には自動車の金属部に触れるなど静電気防止について指導する。

イ　喫煙しながら給油を行わないよう指導する。

ウ　タバコの吸殻を捨てないように指導する。

(3)　監視者は顧客の給油作業等が開始される時には、火気が無いことその他安全上支障が無いことを確認した上で、顧客の給油作業等が行える状態にする｡

(4)　監視者は顧客の給油作業等が終了した時並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備（以下、「顧客用固定給油設備等」という｡）のホース機器が使用されていないときには、顧客の給油作業等が行えない状態にする｡

(5)　非常時その他安全上支障があると認められる場合には、所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱が行えない状態にする｡

(6)　火災を覚知した場合には、必要な消火、避難誘導、通報等の措置を行う｡

（顧客用固定給油設備等の給油量及び給油時間の上限の設定）

第12条の3　顧客用固定給油設備等の１回の給油量及び給油時間の上限を次のと

おり設定しなければならない｡

ガソリン　　　１００Ｌ以下　　　４分以内

灯　　油　　　１００Ｌ以下　　　６分以内

軽　　油　　　２００Ｌ以下　　　４分以内

※　顧客用固定給油設備等の色分け

・ハイオク＝黄色　　　　　　・レギュラー＝赤色

・軽　　油＝緑色　　　　　　・灯　　　油＝青色

（給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第13条　給油または注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油業務の支障とならないよう細心の注意を払うものとし、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)　給油又は注油業務の支障とならないように細心の注意を払う。

(2)　給油又は注油、自動車の点検、整備もしくは洗車と関係がない者を対象とするような業務を行わない。

(3)　物品の販売等は定められた場所以外では行わない。

(4)　給油業務を行っていないときは、給油等の業務以外の業務は行わない。

(5)　所内にいる顧客等の状況に応じ、十分な係員を配置し、その整理、誘導及び喫煙管理等を行う。

（駐車）

第14条　所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、消防法令上駐車禁止とされる場所以外の場所で、あらかじめ明示された駐車場所で行わなければならない。

第５章　点検及び検査その他の安全管理

（危検物施設の点検）

第15条　当所の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面を整備し、保管するとともに、施設の構造及び施設等を適正に維持管理するため、定期的に危険物施設の点検を実施する。

２　危険物施設の点検の責任者（以下「点検責任者」という。）は危険物取扱者の中から指定する。

３　点検は毎日点検、定期点検、臨時点検とし、それぞれ点検作業マニュアルに従い、点検責任者の指示のもとに行う。

４　点検を実施し、構造及び設備等に異常を発見した場合には、点検責任者は使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、所長に報告しなければならない。

５  前項の報告を受けたときは、当該箇所の修理を行う。

６　点検の結果は点検記録簿に記録し、３年間保存する。

（改修、補修）

第16条　危険物施設の改修、補修工事等を行うときには、その内容に応じて変更許可申請等の必要な手続きを行う。

２　前項の工事を行う場合は、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて危険物保安監督者が立ち会い、工事関係者に対して指示をするなど監視監督を行う。

３  工事を行いながら施設の一部を使用する場合は、臨時にこの規程の見直しを行い、工事関係者に対して指示を行う

（関係書類及び図面等の整備保管）

第17条　法に基づき許可された給油所取扱所の施設等の位置、構造及び設備が明示された関係書類及び図面は、分類整理して所定の場所に整備保管しなければならない。

（記録の作成及び保存）

第18条　法令に基づく検査、点検、改修若しくは補修等の工事又は保安若しくは教育訓練等に関する記録はすべて作成するものとし、所定の期間保存する。

２　第１２条第１項第８号で記録したものは、１年間保存しなければならない。

（在庫管理の方法）

第19条　地下貯蔵タンクの在庫管理表を作成保存する。

第６章　火災等の災害時の措置

（自衛消防隊）

第20条　所長を自衛消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衝消防隊を編成して火災等災害時の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は、次のとおりとする。

| 自衛消防隊長 （氏名 ） | 災害活動全般の指揮及び災害の拡大防止に関すること |
| --- | --- |
| 通報・連絡班 （氏名 ） | 消防機関への通報、所内・所外関係者への連絡、消防隊の誘導、情報の提供 |
| 避難・誘導班 （氏名 ） | 顧客を敷地外に避難、誘導 |
| 消火応急措置班 （氏名 ） | 初期消火、流出油防止措置 |

（緊急時の連絡網）

第21条　当初に火災等災害が発生したときに備え、別表１のとおり連絡網を定める。

２　災害を覚知した時は、前項の連絡網により従業員に連絡する。

３　連絡を受けた従業員は、当所に参集しなければならない。

（消火活動等）

第22条　消火活動等は次により行わなければならない。

(1)　火災、危険物の流出等が発生した場合には、自衛消防隊長の指揮の下に、直ちに初期消火、顧客等の避難・誘導、消防機関への通報、危険物の流出防止等の応急措置を講ずること。

(2)　危険物が所外に流出しまたは可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び車両の運転手等に対して火気使用の禁止、その他必要な協力を求めるとともに、危険物の流出拡大防止、回収等の応急措置を講ずること。

（地震発生時の措置）

第23条　地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに危険物の取り扱い作業及び火気設備・器具の使用を中止しなければならない。施設の使用再開にあたっては、十分に点検を行い、安全を確認すること。

（地震の警戒宣言発令時の措置）

第24条　大規模地震対策特別措置法に規定する警戒宣言発令時には、別表２に定める措置を行うものとし、任務分担を定めておく。

（防災資機材等）

第25条　火災、震災、危険物の流出等の事故に備え、別表３に掲げる防災資機材等を常時保管する。

第6章　教育及び訓棟

（保安教育）

第25条　所長は従業員に対し次により保安教育を実施するものとすること。

| 対象者 | 実施期間 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | 回/年 | (1)予防規程の周知徹底 (2)火災予防上の遵守事項 (3)安全作業等に関する基本的事項 (4)各自の任務、責任等の周知徹底 (5)地震対策に関する事項 (6)その他 |
| 新入社員 | 入社時 |  |
| 監視者 | 監視等の業務 に従事する前 | 上記(1)－(6) (7)危険物の性質に関する知識 (8)火災予防・消火の方法等に関する知識 (9)当所の設備の構造・操作等に関する事項 |

（訓練）

第26条　訓練は、部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は　　　カ月に1回以上、総合訓練は　　　カ月に1回以上とし次により行うこと。

(1)　部分訓練は、消火・通報訓練、避難誘導訓練、初動措置訓練及び流出油防除訓練について行う。

(2)　総合訓練は、部分訓練を有機的に連携させ総合的に行う。

２ 訓練を実施したときは、その訓練結果を記録し、３年間保存する。

附　則

第1条　この規程は、令和　　年　　月　　日から施行する。

別表１　 連絡網(第21条関係)

( ) ( ) 所長 ( ) ( ) ( ) (災害等の異常を知った者)

別表２　地震警戒宣言発令時の措置(第24条)

| 給油業務等 | ・ 給油業務は原則として停止する。(やむを得ず給油業務を行う場合は地震発生後直ちに必要な措置がとれるようにしてから行う。) ・ 給油取扱所に駐車中車両のサイドブレーキの確認をする。 ・ 陳列棚、付随設備の移動及び転倒防止する旨の連絡を行う。 ・ 看板の固定部分の安全確認を行う。 ・ 地震情報に基づき給油業務を中止する旨の表示をする。 |
| --- | --- |
| 専用タンクへの危険物の荷おろし | ・ 移動タンクから専用タンクへの危険物の荷おろし作業は、原則として停止する。 ・ 元売り先へ危険物の荷おろし業務を停止する旨の連絡を行う。 ・ 注油口、検尺口の蓋の閉鎖を確認する。 |
| 計量機等の点検 | ・ 計量機の固定の確認を行う。 ・ 懸垂式計量機のホース及びノズルの固定の確認を行う。 ・ 消火器、防災資機材を確認し必要箇所への配置をする。 ・ 定期点検箇所の再確認を行う。 |
| 火気使用設備等の点検 | ・ 原則として火気の使用は停止する。 ・ ガスの元栓の開閉、可燃物の整理状況について確認する。 |
| 建築物等の点検 | ・ 必要に応じてガラス等をテープにより補強する。 ・ 出入口、階段等に障害物がないか確認する。 |
| 活動体制の確立 | ・ 従業員個々の任務分担の再確認をする ・ 休日、夜間等にあっては従業員が自主的に参集し、緊急時に対応可能な体制を早急に確立する。 |

別表３  保管する防災資機材等(第25条)

| 保管する防災資機材等 | ・ロープ ( 本) ・携帯ラジオ( 個) ・懐中電灯 ( 個) ・ヘルメット( 個) ・油吸着剤 ( 枚) ・乾燥砂( 袋) |
| --- | --- |