予　防　規　程

(会社名)

(給油取扱所名)

給油取扱所予防規程

第１章　総　　則

(目的)

第1条　この規程は、消防法第１４条の２に基づき、　　　　　　　　給油所（以下「当所」という。）における危険物の取扱い作業その他保安管理に関する必要な事項について定め、もって火災及び危険物の流出等の災害を防止するとともに、震災等の災害による被害を軽減することを目的とする。

（適用範囲）

第2条　この規程は、当所の全般及び当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。

（遵守義務）

第3条　当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務）

第4条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第5条　この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。

２　規程の変更を行ったときは、天草広域連合長に変更の申請をして認可を受けなければならない。

第２章　保安管理の組織及び職務

（組織）

第6条　当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、次のとおりの役割分担を定めなければならない。

所　長　　　　　　　　危険物保安監督者　　危険物取扱者　　　従業員

(氏名　　　　　　)　　(氏名　　　　　　)

職務代行者（別添、免状（写）参照）

(氏名　  　　　　 )

２　所長は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。

３　危険物保安監督者、危険物保安監督者の職務を代行する者（以下「職務代行者」と言う。）及び危険物取扱者の氏名並びに在、不在の別を給油取扱所の見やすい場所に掲示しなければならない。

（所長の責務）

第7条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第8条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、危険物の保安の維持の確保に努めなければならない。

２　危険物保安監督者は、一時的に不在になる場合は、災害発生時の対応等の必要事項を従業員に指示しておかなければならない。

（危険物取扱者の職務）

第9条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取扱い作業の安全を確保しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第10条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物の取扱い作業及び危険物施設の維持管理に努めなければならない。

第３章　危険物保安監督者不在時の職務代行者

（危険物保安監督者不在時の職務代行者）

第11条　危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事故等により不在となる場合に備え、危険物取扱者であって、保安の監督にかかる職務を実施し得る立場にある者の中から、職務代行者をあらかじめ指定し、保安監督業務に間隙を生じない体制とする。

２　職務代行者の指定にあたっては、その職務及び責任の範囲を明確にしておく。

３　危険物保安監督者が職務代行者に保安監督の職務を引き継ぐとき(職務代行者同士が引き継ぐ場合を含む)は、引継ぎ簿等を活用して職務に必要な事項が、確実に伝達されるように努める。

４　職務代行者は、危険物保安監督者の不在時には保安監督者の職務を確実に遂行する。

５　前項の職務代行者が不在となる場合は、営業を休止する等の措置を講じる。

第４章　危険物の貯蔵及び取扱いの基準等

（貯蔵及び取扱いの基準）

第12条　危険物を貯蔵し又は取扱う場合においては、消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)  危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会い、必要な指示を与え、作業を監視する。

(2)　危険物取扱者が不在となる場合は、給油業務を行わない。

(3)  給油又は注油を行うときは、必ず顧客等が求める油種を確認するとともに、その場所を離れない。

(4)  移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類、量及び受け入れタンクの残量を確認するとともに、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないように監視する。

(5)  前(4)において、可燃性蒸気回収装置を使用する場合は、回収ホースが移動タンク貯蔵所及び通気管に確実に接続されていることを確認する。

(6)  みだりな火気及び火花等を発生させるおそれのある機械器具等の使用禁止。

(7)  危険物を給油又は注油するときは、自動車等のエンジン停止を確認してから

行う。

(8)　ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的等を確認し記録しなければならない。

(9)  危険物を容器に詰め替える場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に詰め替え、詰め替え済みの容器はその場所に放置しない。

(10)  給油又は注油、自動車の転回、地下貯蔵タンクへの危険物の注入の支障となるような物件は置かないものとし、給油取扱所内及びその周辺は常に整理整頓に努め、特に終業後の夜間については、放火されやすい不要な物件を放置しない。

(11)  喫煙は定められた場所において行い、終業後、吸殻は消火したことを確認した後に所定の場所に廃棄する。

(12)　休日、夜間等で給油作業を行わないときは、関係者以外のものの出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張する。

（給油等の業務以外の業務を行う場合の留意事項）

第13条　給油又は注油以外の業務を行う場合は、次の事項に留意しなければならない。

(1)  給油又は注油業務の支障とならないように細心の注意を払う。

(2)  給油又は注油、自動車の点検、整備若しくは洗車と関係がない者を対象とするような業務を行わない。

(3)　物品の販売等は定められた場所以外では行わない。

(4)　給油業務を行っていないときは、給油等の業務以外の業務は行わない。

(5)　給油取扱所にいる顧客等の状況に応じて、十分な従業員を配置し、その整理、誘導等の安全管理を行う。

（駐車）

第14条　所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、消防法令上駐車禁止とされる場所以外の場所で、あらかじめ明示された駐車場所で行わなければならない。

第５章　点検及び検査その他の安全管理

（危険物施設の点検）

第15条　当所の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面を整備し、保管するとともに、施設の構造及び施設等を適正に維持管理するため、定期的に危険物施設の点検を実施する。

２　危険物施設の点検の責任者（以下「点検責任者」という。）は危険物取扱者の中から指定する。

３　点検は毎日点検、定期点検、臨時点検とし、それぞれ点検作業マニュアルに従い、点検責任者の指示のもとに行う。

４　点検を実施し、構造及び設備等に異常を発見した場合には、点検責任者は使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、所長に報告しなければならない。

５  前項の報告を受けたときは、当該箇所の修理を行う。

６　点検の結果は点検記録簿に記録し、３年間保存する。

（改修、補修）

第16条　危険物施設の改修、補修工事等を行うときには、その内容に応じて変更許可申請等の必要な手続きを行う。

２　前項の工事を行う場合は、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて危険物保安監督者が立ち会い、工事関係者に対して指示をするなど監視監督を行う。

３  工事を行いながら施設の一部を使用する場合は、臨時にこの規程の見直しを行い、工事関係者に対して指示を行う。

（関係書類及び図面等の整備保管）

第17条　法に基づき設備許可された給油取扱所の施設等の位置、構造及び設備が明示された関係書類及び図面は、分類整理して所定の場所に整備保管する。

（記録の作成及び保存）

第18条　法令に基づく検査、点検、改修若しくは補修等の工事又は保安若しくは教育訓練等に関する記録はすべて作成するものとし、所定の期間保存する。

２　第１２条第１項第８号で記録したものは、１年間保存しなければならない。

（在庫管理の方法）

第19条　地下貯蔵タンクの在庫管理表を作成保存する。

第６章　火災等の災害時の措置

（自衛消防隊）

第20条　所長を自衛消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して火災等災害時の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は、次のとおりとする。

| 自衛消防隊長 （氏名 ） | 災害活動全般の指揮及び災害の拡大防止に関すること |
| --- | --- |
| 通報・連絡班 （氏名 ） | 消防機関への通報、所内・所外関係者への連絡、消防隊の誘導、情報の提供 |
| 避難・誘導班 （氏名 ） | 顧客を敷地外に避難誘導 |
| 消火応急措置班 （氏名 ） | 初期消火、流出油防止措置 |

２　自衛消防隊長は、勤務の交代時には全従業員に任務を確認させる。

（緊急時の連絡網）

第21条　当所に火災等災害が発生したときに備え、別表１のとおり連絡網を定める。

２　災害を覚知した時は、前項の連絡網により従業員に連絡する。

３　連絡を受けた従業員は、当所に参集しなければならない。

（消火活動等）

第22条　消火活動等は次により行う。

(1)　火災、危険物の流出等が発生した場合は、自衛消防隊長の指揮の下に、直ちに初期消火、顧客等の避難・誘導、消防機関への通報、危険物の流出防止等の応急措置を講じる。

(2)　危険物が所外に流出し又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び車両の運転手等に対して火気使用の禁止、その他必要な協力を求めるとともに、危険物の流出拡散防止、回収等の応急措置を講じる。

（地震発生時の措置）

第23条　地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに危険物の取扱作業及び火気使用設備、器具の使用を中止しなければならない。施設の使用再開にあたっては、十分に点検を行い、安全を確認すること。

（地震の警戒宣言発令時の措置）

第24条　大規模地震対策措置法に規定する警戒宣言発令時には、別表２に定める措置を行うものとし、任務分担を定めておく。

（防災資機材等）

第25条　火災、震災、危険物の流出等の事故に備え、別表３に掲げる防災資機材等を常時保管する。

第７章　緊急用発電機に係る安全対策等

（緊急用発電機を使用する事象）

第26条　震災時等において、緊急活動、復旧活動等を行う自動車等に燃料を供給する必要がある場合で、かつ、震災等による停電等において電源供給が断たれ、計量機による給油等ができない場合には、給油施設の設備に不備の無い事を確認の上、一次側電源供給ラインを断つことにより緊急用発電機を分電盤に接続し給油作業等を行うことができる。

（緊急用発電機の使用可否の判断）

第27条　緊急用発電機を使用する際には、所長は別表２に定める地震警戒宣言発令時の措置により把握した給油取扱所の被害及び応急措置の状況を再確認するとともに、タンク、配管施設に不備の無い事を確認のうえ、緊急用発電機の使用可否を判断するものとする。

（緊急用発電機の設置位置等）

第28条　緊急用発電機を使用する場合における当該緊急用発電機の使用場所については事前に定めた安全な場所において使用する。

（緊急用発電機の使用時の安全対策）

第29条　緊急用発電機を使用し、給油等を行う場合は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）給油等を行う計量機以外の分電盤内のブレーカーは全て「切」とし、使用する計量機を特定する。

（２）給油作業等は帯電防止衣等を着用した従業員が行い、危険物取扱者が立ち会う。

（３）給油作業を行う場所に消火器を配備する。

（４）緊急用発電機からは必ず接地配線を取る。

（５）緊急用発電機を使用して給油する際は、機器に異常がないことを確認し、油の漏えいが無い事を確認した上で給油を開始する。

（６）所内の車両誘導を適切に行うとともに、緊急用発電機本体への衝突防止措置を講ずる。

（７）給油等を行う場合は、火花を発する機械器具の有無等周囲の安全確認を行うとともに、自動車等のエンジン停止を確認する。

（８）緊急用発電機へ燃料を補給する必要がある場合には、発電機のエンジンを停止し、周囲の安全を確認した上で補給作業を行う。

（９）緊急用発電機を撤収する際は、発電機電源を切り、周囲の安全を確認した上で撤収する。

（緊急用発電機の維持管理）

第30条　緊急用発電機の保管場所は、届出等に示す所定の位置とするとともに、施錠管理により盗難防止等に努めるものとする。

２　所長は緊急用発電機について、定期的にメンテナンス業者の点検を受けるなど、適正な維持管理に努めるものとする。

３　緊急用発電機の燃料を保管する場合には次によるものとする。

（１）法令に適合した容器を使用する。

（２）油庫にて適切に保管する。

（３）保管する量は最小限かつ指定数量未満とする。

（緊急用発電機の操作等に係る教育、訓練）

第31条　緊急用発電機の操作等に係る教育、訓練については次によるものとする。

（１）教育については、第32条に定める保安教育に含めて実施する。

（２）訓練については、第33条に定める訓練のうち、総合訓練に含めて実施する。

２　緊急用発電機の操作訓練、試運転等において、計量機を実際に使用して給油等を行う場合には次によるものとする。

（１）営業を一時停止するとともに所内に自動車等が進入しない措置を講ずる。

（２）給油量は最小限かつ指定数量未満とする。

第８章　教育及び訓練

（保安教育）

第32条　所長は従業員（アルバイト及び給油業務以外の従業員を含む)に対し、次により保安教育を実施しなければならない。

| 対象者 | 実施期間 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | ・危険物安全週間中 ・防災期間中 | (1)予防規程の周知徹底 (2)火災予防上の遵守事項 (3)安全作業等に関する基本的事項 (4)各自の任務、責任等の周知徹底 (5)地震対策に関する事項 (6)その他 |
| 新入社員 | 入 社 時 |  |

（訓練）

第33条　訓練は部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は、　　　ケ月に１回以上、総合訓練は、　　　ケ月に１回以上行うこととし、次により行わなければならない。

(1)　部分訓練は、消火・通報訓練、避難誘導訓練、初動措置訓練及び流出油防除訓練について行う。

(2)　総合訓練は、部分訓練を有機的に連携させ総合的に行う。

２ 訓練を実施したときは、その訓練結果を記録し、３年間保存する。

（南海トラフ地震対策）

第34条　南海トラフ地震防災規程については、別冊で定める。

附　則

第1条　この規程は、令和　　年　　月　　日から施行する。

別表１　 連絡網(第21条関係)

( ) ( ) 所長 ( ) ( ) ( ) (災害等の異常を知った者)

別表２　地震警戒宣言発令時の措置(第24条)

| 給油業務等 | ・ 給油業務は原則として停止する。(やむを得ず給油業務を行う場合は地震発生後直ちに必要な措置がとれるようにしてから行う。) ・ 給油取扱所に駐車中の車両のサイドブレーキの確認をする。 ・ 陳列棚、付随設備等の移動及び転倒防止措置を行う。 ・ 看板の固定部分の安全確認を行う。 ・ 地震情報に基づき、給油業務を中止する旨の掲示をする。 |
| --- | --- |
| 専用タンクへの危険物の荷おろし | ・ 移動タンクから専用タンクへの危険物の荷おろし作業は、原則として停止する。 ・ 元売り先へ危険物の荷おろし業務を停止する旨の連絡を行う。 ・ 注油口、検尺口の蓋の閉鎖を確認する。 |
| 計量機等の点検 | ・ 計量機の固定の確認を行う。 ・ 懸垂式計量機のホース及びノズルの固定の確認を行う。 ・ 消火器、防災資機材を確認し必要箇所への配置をする。 ・ 定期点検箇所の再確認を行う。 |
| 火気使用設備等の点検 | ・ 原則として火気の使用は停止する。 ・ ガスの元栓の閉鎖、可燃物の整理状況について確認する。 |
| 建築物等の点検 | ・ 必要に応じてガラス等をテープにより補強する。 ・ 出入口、階段等に障害物がないか確認する。 |
| 活動体制の確立 | ・ 従業員個々の任務分担の再確認をする ・ 休日、夜間等にあっては従業員は自主的に参集し、緊急時に対応可能な体制を早急に確立する。 |

別表３  保管する防災資機材等(第25条)

| 保管する防災資機材等 | ・ロープ ( 本) ・携帯ラジオ( 個) ・懐中電灯 ( 個) ・ヘルメット( 個) ・油吸着剤 ( 枚) ・乾燥砂( 袋) |
| --- | --- |