予　防　規　程

(会社名)

(給油取扱所名)

船舶給油取扱所予防規程

第１章　総　　則

(目　　的)

第1条　この規程は、消防法第１４条の２に基づき、「             船舶給油所」（以下「当所」という。）における危険物の取扱い作業その他保安管理に関する必要な事項について定め、もって火災及び危険物の流出等の災害を防止するとともに、震災等の災害による被害を軽減することを目的とする。

（適用範囲）

第2条　この規程は、当所の全般及び当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。

（遵守義務）

第3条　当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務）

第4条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第5条　この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。

２　規程の変更を行ったときは、天草広域連合長に変更の申請をして認可を受けなければならない。

第２章　保安管理の組織及び職務

（組　　織）

第6条　当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、次の通りの役割分担を定める。

所　長　　　　　　　　危険物保安監督者　　危険物取扱者　　　従業員

(氏名　　　　　)　　　 (氏名　　　　　)

職務代行者

(氏名　　　　　)

２　所長は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。

３　危険物保安監督者、危険物保安監督者の職務を代行する者（以下「職務代行者」と言う。）及び危険物取扱者の氏名並びに在、不在の別を給油取扱所の見やすい場所に表示する。

（所長の責務）

第7条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第8条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより保安の維持の確保に努めなければならない。

２　危険物保安監督者は、一時的に不在になる場合は、災害発生時の対応等の必要事項を従業員に指示しておかなければならない。

（危険物取扱者の職務）

第9条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取扱い作業の安全を確保しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第10条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱い作業及び危険物施設の維持管理に努めなければならない。

第３章　危険物保安監督者不在時の職務代行者

（危険物保安監督者不在時の職務代行者）

第11条　危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事故等により不在となる場合に備え、危険物取扱者であって、保安の監督にかかる職務を実施し得る立場にある者の中から、職務代行者をあらかじめ指定し、保安監督業務に間隙を生じない体制とする。

２　職務代行者の指定にあたっては、その職務及び責任の範囲を明確にしておく。

３　危険物保安監督者が職務代行者に保安監督の職務を引き継ぐとき(職務代行者同士が引き継ぐ場合を含む)は、引継ぎ簿等を活用して職務に必要な事項が、確実に伝達されるように努める。

４　職務代行者は、危険物保安監督者が不在時には、保安監督者の職務を確実に遂行する。

５　前項の職務代行者が不在となる場合は、営業を休止する等の措置を講じる。

第４章　危険物の貯蔵及び取扱いの基準等

（貯蔵及び取扱いの基準）

第12条　危険物を貯蔵し又は取扱う場合においては、消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)  危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会い、必要な指示を与え、作業を監視する。

(2)　危険物取扱者が不在となる場合は、給油業務を行わない。

(3)  給油を行うときは、必ず客等が求める油種を確認するとともに、その場所を離れないこと。

(4)  移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類、量及び受け入れタンクの残量を確認するとともに、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないように監視すること。

(5)  前(4)において、可燃性蒸気回収装置を使用する場合は、回収ホースが移動タンク貯蔵所及び通気管に確実に接続されていることを確認する。

(6)  みだりな火気及び火花等を発生させるおそれのある機械器具使用禁止。

(7)  危険物を給油するときは、船舶等のエンジン停止を確認してから行う。

(8)  給油及び貯蔵タンクへの危険物の注入の支障となるような物件は置かないものとし、給油取扱所内及びその周辺は常に整理整頓に努め、特に終業後の夜間については、放火されやすい不要な物件を放置しない。

(9) 喫煙は定められた場所において行い、終業後、吸殻は消火したことを確認した後に所定の場所に廃棄する。

(10)休日、夜間等で給油作業を行わないときは、関係者以外のものの出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張する。

（給油等の業務以外の業務禁止）

第13条　所内では、船舶への給油以外の業務を行わない。

（休業中の管理）

第14条　休日等において、給油業務を行っていないときはロープ、チェーン等を展張するなど係員以外の者の所内への出入を禁止する策を講じる。

（客等の管理）

第15条　所内にいる客等の状況に応じ、十分な係員を配置し、その整理、誘導及び喫煙等の管理を行う。

（船舶の停泊禁止）

第16条　所内に船舶等を停泊させる場合は、給油のための一時的な係留を除き、停泊させてはならない。

第５章　点検及び検査その他の安全管理

（危険物施設の点検）

第17条　当所の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面を整備し、保管するとともに、施設の構造及び施設等を適正に維持管理するため、定期的に危険物施設の点検を実施する。

２　危険物施設の点検の責任者（以下「点検責任者」という。）は危険物取扱者の中から指定する。

３　点検は毎日点検、定期点検、臨時点検とし、それぞれ点検作業マニュアルに従い、点検責任者の指示のもとに行う。

４　点検を実施し、構造及び設備等に異常を発見した場合には、点検責任者は使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、所長に報告しなければならない。

５  前項の報告を受けたときは、当該箇所の修理を行う。

６　点検の結果は点検記録簿に記録し、３年間保存する。

（改修、補修）

第18条　危険物施設の改修、補修工事等を行うときには、その内容に応じて変更許可申請等の必要な手続きを行う。

２　前項の工事を行う場合は、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示をするなど監視監督を行う。

３  工事を行いながら施設の一部を使用する場合は、臨時にこの規程の見直しを行い、工事関係者に対して指示を行う。

（関係書類及び図面等の整備保管）

第19条　法に基づき許可された給油取扱所の施設等の位置、構造及び設備が明示された関係書類及び図面は、分類整理して所定の場所に整備保管する。

（記録の作成及び保存）

第20条　法令に基づく検査、点検、改修若しくは補修等の工事又は保安若しくは教育訓練等に関する記録はすべて作成するものとし、所定の期間保存する。

（在庫管理の方法）

第21条　貯蔵タンクの在庫管理表を作成保存する。

第６章　火災等の災害時の措置

（自衛消防隊）

第22条　所長を自衛消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して火災等災害時の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は、次のとおりとする。

| 自衛消防隊長 （氏名 ） | 災害活動全般の指揮及び災害の拡大防止に関すること |
| --- | --- |
| 通報・連絡班 （氏名 ） | 消防機関への通報、所内・所外関係者への連絡、消防隊の誘導、情報の提供 |
| 避難・誘導班 （氏名 ） | 顧客を敷地外に避難誘導 |
| 消火応急措置班 （氏名 ） | 初期消火、流出油防止措置 |

２　自衛消防隊長は、勤務の交代時には全従業員に任務を確認させる。

（緊急時の連絡網）

第23条　当所に火災等災害が発生したときに備え、別表１のとおり連絡網を定める。

２　災害を覚知した時は、前項の連絡網により従業員に連絡する。

３　連絡を受けた従業員は、当所に参集しなければならない。

（消火活動等）

第24条　消火活動等は次により行う。

(1)　火災、危険物の流出等が発生した場合は、自衛消防隊長の指揮の下に、直ちに初期消火、顧客等の避難・誘導、消防機関への通報、危険物の流出防止等の応急措置を講じる。

(2)　危険物が所外に流出し又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び船舶の機関員等に対して火気使用の禁止、その他必要な協力を求めるとともに、危険物の流出拡大防止、回収等の応急措置を講じる。

（地震発生時の措置）

第25条　地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに危険物の取扱作業及び火気使用設備、器具の使用を中止しなければならない。

なお、施設の使用再開にあたっては、十分に点検を行い、安全を確認すること。

（地震の警戒宣言発令時の措置）

第26条　大規模地震対策措置法に規定する警戒宣言発令時には、別表２に定める措置を行うものとし、任務分担を定めておく。

（防災資機材等）

第27条　火災、震災、危険物の流出に備え、別表３に掲げる防災資機材等を常時保管する。

第７章　教育及び訓練

（保安教育）

第28条　所長は従業員（アルバイト及び給油業務以外の従業員を含む。）に対し、次により保安教育を実施しなければならない。

| 対象者 | 実施期間 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | ・危険物安全週間中 ・防災期間中 | ① 予防規程の周知の徹底 ② 火災予防上の遵守事項 ③ 安全作業等に関する基本的事項 ④ 各自の任務、責任等の周知徹底 ⑤ 地震対策に関する事項 ⑥ その他 |
| 新入社員 (アルバイトを含む) | 入 社 時 |  |

（訓　　練）

第29条　訓練は、部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は、３か月に１回以上、総合訓練は、６か月に１回以上行うこととし、次により行わなければならない。

①　部分訓練は、消火・通報訓練、避難誘導訓練、初動措置訓練及び流出油防除訓練について行う。

②　総合訓練は、部分訓練を有機的に連携させ総合的に行う。

２ 訓練を実施したときは、その訓練結果を記録し、３年間保存する。

附　則

第1条　この規程は、　　　年　　月　　日から施行する。

別表１　 連絡網(第23条関係)

( ) ( ) 所長 ( ) ( ) ( ) (災害等の異常を知った者)

別表２　地震警戒宣言発令時の措置(第26条)

| 給油業務等 | ・ 給油業務は原則として停止する。(やむを得ず給油業務を行う場合は地震発生後直ちに必要な措置がとれるようにしてから行う。) ・ 陳列棚、付随設備の移動及び転倒防止する旨の連絡を行う。 ・ 看板の固定部分の安全確認を行う。 ・ 地震情報に基づき給油業務を中止する旨の表示をする。 |
| --- | --- |
| 専用タンクへの危険物の荷おろし | ・ 移動タンクから専用タンクへの危険物の荷おろし作業は、原則として停止する。 ・ 元売り先へ危険物の荷おろし業務を停止する旨の連絡を行う。 ・ 注油口、検尺口の蓋の閉鎖を確認する。 |
| 計量機等の点検 | ・ 計量機の固定の確認を行う。 ・ 計量機のホース及びノズルの固定の確認を行う。 ・ 消火器、防災資機材を確認し必要箇所への配置をする。 ・ 定期点検箇所の再確認を行う。 |
| 火気使用設備等の点検 | ・ 原則として火気の使用は停止する。 ・ ガスの元栓の開閉、可燃物の整理状況について確認する。 |
| 建築物等の点検 | ・ 必要に応じてガラス等をテープにより補強する。 ・ 出入口、階段等に障害物がないか確認する。 |
| 活動体制の確立 | ・ 従業員個々の任務分担の再確認をする ・ 休日、夜間等にあっては、従業員は自主的に参集し、緊急時に対応可能な体制を早急に確立する。 |

別表３  保管する防災資機材等(第27条)

| 保管する防災資機材等 | ・ロープ ( 本) ・携帯ラジオ( 個) ・懐中電灯 ( 個) ・ヘルメット( 個) ・油吸着剤 ( ㎏) ・乾燥砂( 袋) ・オイルフェンス( m) ・中和剤( ℓ) |
| --- | --- |